MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE

FUNDAÇÕES

PROJETO

CIENAM - MÓDULO 3

ESPECIALIDADE

FUNDAÇÕES

| 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 0 | SILVIO | AGOSTO/16 | EMISSÃO INICIAL |
| Rev. | Por | Data | Descrição |

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3

2	ELEMENTOS FORNECIDOS.	3

3	CARACTERISTICAS DA ESTRUTURA E SUBSOLO.	3

4	OPÇÕES DE SOLUÇÃO DAS  FUNADÇÕES .	3

5	CONSIDERAÇÕES FINAIS.	3

6	EQUIPE DE ELABORAÇÃO DE PROJETO / ORÇAMENTOS	4

# INTRODUÇÃO

O presente Memorial tem por objetivo descrever as soluções adotadas na elaboração do Projeto do Módulo 3 - CIENAM - Universidade Federal da Bahia, situado no Campus Federação / Ondina, na cidade de Salvador–BA.

O presente documento abrange as atividades de Fundação.

# ELEMENTOS FORNECIDOS.

Planta de locação e cargas JCA

Sondagens Geotécnica da TOPSOND REL 026/15.

# CARACTERISTICAS DA ESTRUTURA E SUBSOLO.

A  estrutura em análise é formada  por 18 apoios com cargas normais variando 52,0tf (P1) a 437,0tf ( P14) , com vão livre máximo de 7,50m.

O perfil geológico mostrado  nas campanhas de sondagem em número de   3 furos de sondagens realizados uma camada de Silte argiloso mole a médio até a profundidade média de 10,85 m onde se atinge ao impenetrável à percussão.

O nível de água se encontra a profundidade média 3,10m.

# OPÇÕES DE SOLUÇÃO DAS  FUNADÇÕES .

Baseado na campanha de sondagem realizada , nas características da estrutura e construções vizinhas sugerimos  as seguintes opções de fundação:

FUNDAÇÕES PROFUNDAS  : As Sondagens realizadas  o perfil geológico mostra que o impetrável  à percussão se encontra a uma profundidade média  de 10,80m com solo de pouco capacidade de resistência ao atrito lateral o que nos leva a adotar   estacas metálicas onde se pode atingir a capacidade de carga pela ponta da mesma .

A carga na ponta estaca será  determinada pelo menor dos valores:

Resistência estrutural da estaca Fy x As/2=2,5x86/2=106,0 tf

Resistência geotécnica ( Ponta da estaca )  0,85xTensão na rocha x As = 0,85x1000x86=73,10 tf

Valor adotado 70,00 tf .

# CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Deve ser realizado prova de caga dinâmica em número de três para a confirmação da eficiência da cravação .

# EQUIPE DE ELABORAÇÃO DE PROJETO / ORÇAMENTOS

Coordenação de Planejamento, Projetos e Obras / SUMAI

- Arq. Márcia Elizabeth Pinheiro (CAU A21359-4) – Coordenadora de Planejamento, Projetos e Obras

- Arq. Rosana De Leo (CAU A18234-6) – Chefe do Núcleo de Planejamento e Projetos

- Arq. Clara Soledade (CAU A85603-7) – Responsável Técnica do Anteprojeto de Arquitetura

Elaboração do Projeto de Fundações

- Eng. José Carlos da Rocha (RNP 050093923-3) — Coordenador de Contrato

- Eng. Alessandre Medeiros Assis Pereira (RNP 050066749-7) — Responsável Técnico do Projeto Executivo de Fundação

- Eng. Silvio Freitas (CREA 58411-BA)